МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

“Московский Авиационный Институт

(Национальный Исследовательский Университет)”

Факультет информационных технологий и прикладной математики

Кафедра 806 “Вычислительная математика и программирование”

Курсовая работа

по курсу “Вычислительные системы”

1 семестр

Задание 1. Схема домашнего компьютера

Студент: Шелаев С.И.                             						        Группа: М8О-108Б-22,

№ по списку 24,

Руководитель: Cахарин Н.А.                                       							        Дата: 06.01.23

Оценка:

Москва, 2023

Содержание:

Введение …………………………………………………………………….3

Конфигурация ПК …… …………………………………………...………. 4

Схема ноутбука ……………………………………………………………. 4

Материнская плата ……………………………………………………….... 5

Процессор ………………………………………………………………...…6

Графический адаптер ……………………………………………………….7

Оперативная память ……………………………………………………… 10

Твердотельный накопитель ..…………………………………………...... 12

Операционные системы ………………………………………………….. 13

Программные средства …………………………………………………... 13

Заключение ……………………………………………………….………..14

Источники информации …………………………………………….……. 15

- Введение

Сегодня нашу жизнь невозможно представить без разнообразных достижений в области информационных технологий и техники. Персональные компьютеры, интернет и т.д. уже давно стали неотъемлемой частью современного мира. Из-за возможности обработки большого объема информации, высокой точности и быстроте ЭВМ активно используются на научном поприще. Однако, в наше время компьютеры стали настолько популярны, что ими пользуются не только научные работники, но и обычные пользователи.

Целью данной курсовой работы является самостоятельное изучение конкретных вычислительных машин, комплексов, систем и сетей на примере описания характеристики, структуры и устройства своего персонального компьютера.

2. Конфигурация ПК

Характеристика ноутбука Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12044W

Процессор: Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц (4.2 ГГц, в режиме Turbo)

Графический процессор: Intel Iris Xe graphics

Оперативная память: 8 ГБ, DDR4

Дисплей: 15.6 ", OLED, Full HD (1920 х 1080), 60 Гц, глянцевый

Материнская плата: X513EAN

Память:  SSD 512 ГБ

Разъемы: 2 Порта USB 2.0, Порт USB 3.0, Порт USB 3.0 (Type-C),Разъем HDMI

Коммуникации: Wi-Fi 802.11ax 2x2, Intel AX201, Bluetooth 5.0

Размеры: 359 х 235 х 17.9 мм

Вес: 1.8 кг

3. Схема ноутбука

Рис. 1А. Упрощенная схема ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12044W

4. Материнская плата

Материнская плата (англ. motherboard, MB, также используется название англ. mainboard — главная плата) — это сложная многослойная печатная плата, на которой устанавливаются основные компоненты персонального компьютера.

Основные компоненты, установленные на материнской плате:

- Центральный процессор.

- Чипсет.

- Северный мост.

- Южный мост.

- Оперативная память.

- Загрузочное ПЗУ.

Таблица 1. Характеристика материнской платы

| Модель | X513EAN |
| --- | --- |
| Производитель | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| Сокет | FP6 |
| Чипсет | Intel Tiger Lake-UP3 |
| Память | DDR4 до 32 Гб |
| Частота поддерживаемой памяти | 1591/3181 МГц |
| BIOS | Тип: AMI UEFI Версия: M7600QC.306 |

5. Процессор

ПРОЦЕ́ССОР (от англ. processor, от process – обрабатывать), основное устройство компьютера, осуществляющее программируемую обработку информации и координацию работы его устройств.

Основные функции центрального процессора:

- получение данных из оперативной памяти, выполнение арифметических и логических операций, передача данных на внешние устройства;

- хранение результатов выполненных операций, переданных сигналов и других данных;

- формирование сигналов, необходимых для работы внутренних узлов и внешних устройств;

- принятие запросов от внешних устройств и их обработка.

Таблица 2. Характеристика процессора Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц

| Коллекция продукции | Процессоры Intel® Core™ i5 11-го поколения |
| --- | --- |
| Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Tiger Lake |
| Дата выхода | Q3'20 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Базовая тактовая частота процессора | 0.9-2.4 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | До 4,2 ГГц |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Итоговая частота CPU | 16 |
| Кеш L1 | 96КБ (на ядро) |
| Кеш-память L2 | 1280КБ (на ядро) |
| Кеш L3 | 8МБ (общий) |
| Сокет | BGA-1449 |
| Тип системной памяти | DDR4-3200, LPDDR4-4267 |
| Графическая модель | Графика Intel® Iris® Xᵉ |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1.30 ГГц |

Рис.1. Процессор Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц

6. Графический процессор

Графический процессор (англ. graphics processing unit, GPU) — отдельное устройство персонального компьютера или игровой приставки, выполняющее графический рендеринг; в начале 2000-х годов графические процессоры стали массово применяться и в других устройствах: планшетные компьютеры, встраиваемые системы, цифровые телевизоры.

Современные графические процессоры очень эффективно обрабатывают и отображают компьютерную графику, благодаря специализированной конвейерной архитектуре они намного эффективнее в обработке графической информации, чем типичный центральный процессор.

Графический процессор в современных видеоадаптерах применяется в качестве ускорителя трёхмерной графики.

Таблица 3. Характеристика дискретного графического процессора Intel Iris Xe graphics

| Название | Intel Iris Xe graphics |
| --- | --- |
| Архитектура | Generation 12.1 |
| Поколение | Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake) |
| Базовая частота | 300 МГц |
| Boost-частота | 1650 МГц |
| Объем памяти | 4 Гб LPDDR4X |
| Шина памяти | 128-бит |
| Интерфейсы вывода изображения | DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| DirectX | 12 |

Рис. 2. Графический процессор

7. Оперативная память

Оперативная память (сокращенно ОЗУ) — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.

Различают несколько основных форм-факторов (вариант конструктивного исполнения) оперативной памяти:

- SIMM. Модуль с контактами, которые присутствовали только с одной стороны платы;

- DIMM. Этот форм-фактор используется для размещения на персональных компьютерах. Имеет контакты с 2 сторон. Микросхемы для хранения памяти могут располагаться как на одной стороне, так и на другой. DIMM имеет множество различных исполнений, различие в которых состоит в количестве контактов и расположении ключа;

- SO-DIMM. Это уменьшенный вариант предыдущего форм-фактора. Применяется в ноутбуках.

В зависимости от хронологии, выделяют четыре типа оперативной памяти:

- DDR. Это устаревший тип оперативной памяти, который работает на частоте 400 мГц.

- DDR2. Усовершенствованный тип ОЗУ. Частота DDR2 достигала 800 мГц.

- DDR3. Отличается более высокой производительностью.

- DDR4. По состоянию на 2020 год это самый мощный и современный тип ОЗУ. Частота таких планок достигает 2400 мГц.

RAM взаимодействует с центральным процессором и накопителями (жесткими дисками). Работает она следующим образом:

- накопитель или флеш-карта отправляют информацию в ОЗУ;

- эти данные для последующей обработки передаются на ЦПУ;

- после обработки данных процессором они отправляются на устройство ввода-вывода.

Таблица 4. Характеристика оперативной памяти

| Тип памяти | DDR4 |
| --- | --- |
| Форм-фактор | SODIMM |
| Технология памяти | DRAM |
| Объем памяти | 8 Гб |
| Частота | 2400 Мт/с |

Рис. 3.  Оперативная память

8. Твердотельный накопитель SSD

Твердотельный накопитель SSD (solid-state drive) — постоянное запоминающее устройство компьютера, выполненное на базе энергонезависимых микросхем памяти, работающих под управлением специального контроллера.

Компоненты твердотельного накопителя:

- Печатная плата.

- Флэш-память — отвечает за хранение данных (широко используется тип энергонезависимой памяти NAND).

- Контроллер — специальный микропроцессор, который связывает флэш-память с основной шиной компьютера, осуществляет операции чтения/записи (скорость работы зависит от версии прошивки).

- Кэш — используется для временного хранения данных в момент работы с флэш-памятью.

- Интерфейс подключения — физический разъём и сам интерфейс взаимодействия контроллера SSD-накопителя с основной системой (SATA, PCI-Express).

Таблица 5. Характеристика накопителя   A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP

| Тип | SSD |
| --- | --- |
| Модель | A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP |
| Объем памяти | 512 Гб |
| Скорость записи/чтения | 1400/2100 МБ/с |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Контроллер NAND | Realtek |

Рис. 4 Накопитель A-Data XPG SX6000 Pro

9. Операционные системы

Операционная система, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — комплекс программ, обеспечивающий возможность удобного использования аппаратно-программных ресурсов ЭВМ прикладными программами и пользователем в соответствии с заданной политикой безопасности и разделения ресурсов; загружается обычно при включении ЭВМ. ОС решает две взаимодополняющие задачи: предоставляет набор функций с целью создания удобной среды для работы пользователя и прикладных программ; организует процесс работы мн. приложений на одной ЭВМ, защищая приложения друг от друга, а также управляя разделением ресурсов ЭВМ в соответствии с заданными регламентами. Мой ноутбук содержит одну операционную систему:

Windows 11 - проприетарная операционная система для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, преемница Windows 10. Представлена на мероприятии Microsoft 24 июня 2021 года, выпущена 5 октября 2021 года, вместе с Microsoft Office 2021. Используется мной как основная операционная система, так как обладает удобством и высокой скоростью.

10. Программные средства

- Пакет Microsoft Office

Microsoft Office - офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Windows, Windows Phone, Android, macOS, iOS. В состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др.

Чаще всего я пользуюсь Word и PowerPoint, так как эти два приложения являются наиболее удобными для работы с текстами и презентациями

- Opera GX

это веб-браузер, разработанный норвежской компанией Opera Software специально для геймеров под операционные системы Microsoft Windows, MacOS, Android и iOS. Пользуюсь этим браузером из-за удобства и красивого дизайна.

- Visual Studio

Интегрированная среда разработки Visual Studio — это стартовая площадка для написания, отладки и сборки кода, а также последующей публикации приложений. Помимо стандартного редактора и отладчика, которые есть в большинстве сред IDE, Visual Studio включает в себя компиляторы, средства автозавершения кода, графические конструкторы и многие другие функции для улучшения процесса разработки. Используется для написания кода на СИ.

11. Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы был самостоятельно изучен свой ПК. Было освоено строение ноутбука, функции главных составляющих его элементов. Были получены знания о четкой структуре и  архитектуре компьютера на примере своего  ноутбука. Были изучены характеристики компонентов ноутбука и взаимосвязь каждого из данных  элементов  друг с другом. Также была изучена архитектура отдельных компонентов компьютера, их основные характеристики, а также механизмы их работы

12. Источники информации

- https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-k513ea-l12044w-i5-1135g7-8gb-ssd512gb-15-6-oled-fhd-w11-1583078/properties/

- https://www.asus.com/ru/laptops/for-home/vivobook/vivobook-15-oled-k513-11th-gen-intel/techspec/

- https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/208658/intel-core-i51135g7-processor-8m-cache-up-to-4-20-ghz.html

- https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/2690545

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_11

- https://pc86.ru/gpu/intel-iris-xe-max-graphics

- https://club.dns-shop.ru/review/t-89-noutbuki/75495-obzor-na-noutbuk-asus-vivobook-15-f513ea-bq2382/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F